ПНИР:  «Исследование и разработка конструктивно-технологических основ создания осязательных модульных преобразователей (механорецепторов) для современных интеллектуальных робототехнических комплексов на основе нано и микросистемной техники»

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от "23" сентября 2014г. №14.577.21.0112 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №2 в период с "01" января 2015г. по "30" июня 2015г. выполнялись следующие работы:

- Разработана схемотехническая реализации кристалла ТМСУ.

- Разработана топология кристалла ТМСУ.

- Изготовлен комплект фотошаблонов кристалла ТМСУ.

- Разработан лабораторный технологический регламент изготовления макета кристалла ТМСУ.

- Разработан макет модуля ТМСУ.

- Разработан лабораторный технологический регламент изготовления макета модуля ТМСУ.

- Проведено математическое моделирование кластера ТМСУ с целью нахождения условий для уменьшения зон нечувствительности на стыке модулей в зависимости от толщины слоя и топологии армирующих элементов.

Основные результаты проекта

За второй этап работ разработана схемотехническая реализация кристалла ТМСУ. В состав кристалла входят 32 тензомоста, коммутируемые на общий дифференциальный выход с помощью последовательного цифрового интерфейса SPI.

На основе схемотехнической реализации были разработаны конструктивно-технологические требования  и ограничения, а также - топология кристалла ТМСУ.

По результатам схемотехнической и топологической проработки – был изготовлен комплект фотошаблонов для изготовления кристаллов ТМСУ.

Разработан лабораторный технологический регламент изготовления кристаллов ТМСУ на отечественном кристальном производстве с проектными нормами 5мкм. Маршрут изготовления кристалла ТМСУ включает 12 операций фотолитографии.

Разработан лабораторный технологический регламент изготовления модулей ТМСУ. На втором этапе в проработке находятся два варианта модулей ТМСУ, различающиеся способом установки кристалла:

- flip-chip посадка на шариковые выводы;

- приклейка с последующей ультразвуковой разваркой.

Проведено компьютерное математическое моделирование кластера ТМСУ. Определены характеристики зон нечувствительности и оптимальная толщина защитного слоя (250мкм). Кроме того, на основании математической модели, определена оптимальная конфигурация тензорезисторов и места их расположения на мембране МЭМС.

Проделанная работа на втором этапе ПНИ полностью соответствует требованиям к выполняемому проекту по техническому заданию.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.