ПНИР:  «Исследование и разработка  самоорганизующихся и энергонезависимых беспроводных сенсорных сетей газовых датчиков для систем промышленной безопасности и экологического мониторинга»

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от "24" ноября 2014г. №14.577.21.0134 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №4 в период с "01" января 2016г. по "30" июня 2016г. выполнялись следующие работы:

- Разработан ЭО БСУ обеспечивающего интеграцию газовых сенсоров различного типа.

- Изготовлен ЭО БСУ.

- Разработана программа и методики экспериментальных исследований ЭО БСУ.

- Проведены экспериментальные исследования ЭО БСУ.

- Доработана серия 32-разрядных микроконтроллеров 1986Вех микроконтроллеров с расширенными функциональными возможностями.

- Принято участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию результатов проекта.

Основные результаты проекта

На четвертом этапе выполнения ПНИ разработан экспериментальный образец беспроводного сенсорного узла (ЭО БСУ). ЭО БСУ включает в себя: ЭО УЦП с микропроцессорным управлением, стандартный модуль приёмопередатчика для обеспечения беспроводной передачи данных, стандартный газовый сенсор, макет интеллектуального источника питания. Разработана эскизная конструкторская документация (ЭКД) на ЭО БСУ в составе: схема электрическая функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84; схема комбинированная соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84; чертеж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68. Разработана программа и методики экспериментальных исследований ЭО БСУ.  Проведены экспериментальные исследования ЭО БСУ. Доработана серия 32-разрядных микроконтроллеров 1986Вех. Технические характеристики: ядро ARM Cortex-MO, напряжение питания 2.3-3.6 В, 8 каналов 24-х разрядного ∑∆ АЦП, последовательный отладочный интерфейс SWD и JTAG, цифровые интерфейсы UART и SPI, тактовая частота до 36 МГц, встроенная энергонезависимая память 128 Кбайт.  Доработана ЭКД на микроконтроллер 1986ВЕ4 в составе: ведомость эскизного проекта, пояснительная записка, чертеж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.118 – 73 – ГОСТ 2.120 – 73.

Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки:

- III Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы науки и техники" (г. Самара, 11.04.2016);

- V Международная научно-техническая конференция "Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и наносистемной технике" (г. Москва, 13.04.2016-15.04.2016);

- 23-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2016»  (г. Москва, 20.04.2016-22.04.2016).

Опубликована статья в научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus:

- A.V. Sukhanov, A.V. Prokof`ev, A.V. Ivanov. A Universal Digital Platform for the Construction of Self-Organizing Wireless Sensor Networks for Industrial Safety and Ecological Monitoring Systems / Russian Microelectronics, 2016.-Vol.45.-No.2.-pp.137-141.

Проделанная работа на четвертом этапе ПНИ полностью соответствует требованиям к выполняемому проекту по техническому заданию.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.